Приложение №2-2

Техническое задание

Объект:

ОАО «Металлист - Самара», корпус № 2.

Адрес: 443023, г.Самара, ул.Промышленности, 278.

Эл. почта: energo@metallist-s.ru

Главный энергетик

Сафонов Алексей Сергеевич

(846) 246-90-11,

+7 (927) 695-96-34 (моб.)

Директор по экономике и финансам

Герасимов Сергей Юрьевич

(846) 246-90-40

(846) 990-98-99 (моб.)

- ОПИСАНИЕ  ОБЪЕКТ

1.1 Характеристики   корпуса  2.

Внутренняя температура, гр. С: рабочая 17 – 18, ночная – 10 – 12.

Строительные характеристики корпуса.

Размеры, м: основной корпус 144  х 108 х 6.1,

Объем, куб.м: основной корпус  94 867

Ограждающие конструкции:

Стены: кирпич керамический 510 мм,

Светопрозрачные конструкции: боковое остекление двойное, 485 кв.м.,

фонари поликарбонат 40%\стекло одинарн. 60%, 2847 кв.м

Кровля: бетонная плита, 50 мм, стяжка 10 мм,  гидроизоляция, утепление  отсутствует.

Ворота неутепленные. 4 х ( 3.5х 3.5) кв.м

| Наименование зоны | Периметр, м, оси на плане | Кате- гория | Площадь, кв.м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производств. помещение в осях | Л-К/4-8 | В | 220 |  |  |
| Пристроенные помещения в осях | М-Л/13-17 | Д | 300 |  |  |
| Производственные помещения в осях | Л-Ж/4-21 | Д | 3400 |  |  |
| Производственные помещения в осях | Ж-Д/4-21 | Д | 2500 |  |  |
| Производственные помещения в осях | Д-Б/15-24 | Д | 2200 |  |  |
| Карный участок | Л-Е/22-24 | А | 890 |  |  |
| Производственное помещение в осях | Л-В/24-27 | Д | 1600 |  |  |
| Генераторная ВЧ | Б-А/15-20 | В2 | 360 |  |  |
| Производственное помещение в осях (Окраска) | Б-А/20-23 | А | 220 |  |  |
| Термический участок №1 | В-Б/24-27 | В1 | 220 |  |  |
| Термический участок №2 | А-Б/23-27 | В1 | 300 |  |  |
| Производственное помещение | Г-Д/4-14 | Г | 720 |  |  |

Нагрузку корпуса определить расчетным путем.

Вентиляция приточная, кратность L=1

2.    Система отопления.

Реализуется на базе центральной котельной или мини котельных. Внутреннее отопление корпуса воздушное с разводкой по корпусу  от тепловых притоков, в бытовых помещениях предусмотреть периметральное отопление .

Главный энергетик				А.С. Сафонов