Приложение №2-3

Техническое задание

- Объект:

ОАО «Металлист - Самара», корпус № 3.

Адрес: 443023, г.Самара, ул.Промышленности, 278.

Эл. почта: energo@metallist-s.ru

Главный энергетик

Сафонов Алексей Сергеевич

(846) 246-90-11,

+7 (927) 695-96-34 (моб.)

Директор по экономике и финансам

Герасимов Сергей Юрьевич

(846) 246-90-40

(846) 990-98-99 (моб.)

  - ОПИСАНИЕ  ОБЪЕКТ

  - Характеристики   корпуса  3.

    - Внутренняя температура, гр.С: рабочая 17 – 18, ночная – 10 – 12.

    - Строительные характеристики корпуса.

Размеры, м: основной корпус 133.65 х 120.1 х 8.7,

правый пристрой 133.65 х 19.35 х 10.5

левый пристрой 133.65 х 9.2 х 9.3

Объем, куб.м: основной корпус  139 647,

правый пристрой  27 154,

левый пристрой  11 435.

Ограждающие конструкции:

Стены: кирпич керамический 510 мм,

Светопрозрачные конструкции: боковое остекление двойное, 890 кв.м.,

фонари поликарбонат 50%\стекло одинарн.50%, 2600 кв.м

Кровля: профлист, 50 мм, стяжка,  гидроизоляция, утепление  отсутствует.

Ворота неутепленные. 6 х ( 3х 4) кв.м

  - Экспликация помещений корпуса 3.

| Наименование зоны | Периметр, м, оси на плане | Категория | Площадь, кв.м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производственные и вспомогательные помещения | А-Ч/1-21 | Д | 13000 |  |  |
| Производственное помещение | В-И/3-10 | В | 1000 |  |  |
| Производственные помещения | А-В/3-10 | Г | 500 |  |  |
| Производственные помещения | В-И/8-19 | В | 2740 |  |  |
| Производственные помещения | А-В/13-19 | В | 450 |  |  |
| Вспомогательное помещение | А-Ч/21-22 | Д | 2380 |  |  |
| Пристроенные помещения у фасада | 12-9 | Г | 160 |  |  |
| Пристроенные помещения у фасада | 18-16 | Г | 100 |  |  |
| Производственное помещение | А-В/10-13 | Г | 216 |  |  |

Нагрузку корпуса определить расчетным путем.

Вентиляция приточная, кратность L=1

2.    Система отопления.

Реализуется на базе центральной котельной или мини котельных. Внутреннее отопление корпуса воздушное с разводкой по корпусу  от тепловых притоков, в бытовых помещениях предусмотреть периметральное отопление.

Главный энергетик				А.С. Сафонов